V2.6

导引头标准通信协议

共12页

吊舱/DYT标准通信协议 V2.6

范围

适用范围

文件规定了DYT或光电吊舱与飞控和数据链之间的数据通信流程及控制协议，本文件适用于DYT或光电吊舱标准品的数据通信。

系统描述

DYT或光电吊舱通常对外有两个端口：RS422/RS232串口和100M以太网接口。其中RS422/RS232串口与飞控进行通信，进行控制信息的交互；100M以太网接口与数据链进行通信，进行视频图像信息的传输。系统连接图如下图所示：

图1 DYT通信连接图

物理层

RS422/RS232接口的物理层参数如下：

- 码率：230400bps。

- 标准：RS-422/RS232，全双工；

- 数据位：8；

- 停止位：1；

- 校验：无校验；

- 流控制：无;

- 通信周期：10ms；

- 数据传输：采用小端模式，低字节在前，高字节在后。

以太网接口的物理层参数如下：

- 码率：100Mbps。

- 标准：以太网接口，100M全双工；

- 通信协议：UDP数据包，传输H.264/H.265裸码流；

- 通信IP：226.0.0.22；

- 图像发送端口号：7001；

链路层

无人机到DYT控制协议

通信协议

表1 无人机到DYT的通信协议表

| 内容 | 源 | 无人机 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目标 | DYT |  |  |  |  |
|  | 数据速率 | 10ms周期触发或单次触发 |  |  |  |  |
|  | 传输速率 | 230400bps |  |  |  |  |
|  | 物理接口 | RS422/RS232接口 |  |  |  |  |
| 字节序号 | 信息名称 | 字节数 | 类型 | 范围 | 比例尺 | 备注 |
| 1～2 | 信息头 | 2 | U8 | 0xAA55 |  |  |
| 3 | 数据长度 | 1 | U8 | 0x2D |  |  |
| 4 | 开关控制量 | 1 | U8 | 0x00：无效指令 0x11：码流设置 0x22：红外校正 0x44：画中画开关 0x4D：红外白热 0x4E：红外黑热 0xB1：光标（框架）移动 0xB2: 跟踪点微修 0xB3：波门增大 0xB4：波门减小 0xB9：变焦+ 0x9B：变焦- 0xB7：点选目标锁定 0xB8：框选目标锁定 0xE8：光标目标锁定 0x8E：取消目标锁定 0xE9：框架电锁（默认） 0x9E：框架电锁解除 0x90：指定框架角度 0x7F：框架扫描打开 0xF7：框架扫描关闭（默认） 0x53：探测器切换（红外/可见光） 0x62：目标类型-十字靶 0x63：目标类型-固定目标（默认） 0x64：目标类型-车辆/无人机 0x3A: 地理跟踪 0x3F：自主识别打开 0xF3：自主识别关闭（默认） 0x5F：自主识别后自动锁定打开 0xF5：自主识别后自动锁定关闭（默认） 0x4F：开始激光测距 0xF4：停止激光测距（默认） 0x6F：图像增强开 0xF6：图像增强关（默认） 0x6E：存储开 0xE6：存储关（默认） 0x8F: 设置IP地址 0x5C: 对比度+ 0xA3: 对比度- 0x5B: 亮度+ 0xA4: 亮度- 0x5D: 图像增强+ 0xA2: 图像增强- 0x91: 框架归中（偏航、俯仰零位） 0x92: 抑制陀螺仪漂移 0xEA：归中电锁 0xEB：收藏电锁 0x93: 陀螺仪自动校正 0x10: RTP推流关 0x01: RTP推流开 0x13: 单次拍照 0x14: 指定框架角度电锁 0x15: OSD显示（默认） 0x16: OSD半消隐 0x17: OSD全消隐 0x18: 除雾开 0x19: 除雾关（默认） |  | 指令推荐连发三帧后，置为无效状态 |
| 5～6 | 命令参数1 | 2 | S16 | 见3.1.2节 |  |  |
| 7～8 | 命令参数2 | 2 | S16 | 见3.1.2节 |  |  |
| 9～10 | 命令参数3 | 2 | U16 | 见3.1.2节 |  |  |
| 11～12 | 命令参数4 | 2 | U16 | 见3.1.2节 |  |  |
| 13 | 预留1 | 1 | U8 | / |  |  |
| 14～15 | 飞机俯仰角 | 2 | S16 | -180～180 | 100 | 北天东坐标系，飞机姿态 |
| 16～17 | 飞机横滚角 | 2 | S16 | -180～180 | 100 |  |
| 18～19 | 飞机航向角 | 2 | U16 | 0～360 | 100 |  |
| 20～21 | 预留2 | 2 | U8 | / |  |  |
| 22～23 | 预留3 | 2 | U8 | / |  |  |
| 24～25 | 预留4 | 2 | U8 | / |  |  |
| 26 | 预留5 | 1 | U8 | / |  |  |
| 27 | 状态及控制 | 1 | U8 | Bit1：攻击状态 0-未攻击 1-攻击 Bit2：转平状态 0-未转平 1-转平 |  |  |
| 28～21 | 飞机纬度 | 4 | S32 | -90～90 | 10000000 | 84坐标系，飞机位置 |
| 32～35 | 飞机经度 | 4 | S32 | -180～180 | 10000000 |  |
| 36～39 | 飞机高度 | 4 | U32 | 0～10000 | 1000 |  |
| 40 | 预留6 | 1 | U8 | 1～128 | 1 |  |
| 41～44 | 时标 | 4 | U32 | / | 1 | 单位：ms |
| 45 | 校验和 | 1 | U8 | 字节4～44求和取低8位 |  |  |

命令参数含义

对控制指令为码流设置0x11

| 参数 | 含义 | 范围 | 比例尺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令参数1 （字节5～6） | 压缩数据码流，单位Mbps | 0～8 | 100 |
| 命令参数2 （字节7～8） | 无意义，0 | / | 1 |
| 命令参数3 （字节9～10） | 无意义，0 | / | 1 |
| 命令参数4 （字节11～12） | 无意义，0 | / | 1 |

对控制指令为光标（框架）移动0xB1

| 参数 | 含义 | 范围 | 比例尺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令参数1 （字节5～6） | 光标或框架左右移动量 负值代表光标（框架）左移，正值代表光标（框架）右移 | -100～+100 | 1 |
| 命令参数2 （字节7～8） | 光标或框架上下移动量 负值代表光标（框架）下移，正值代表光标（框架）上移 | -100～+100 | 1 |
| 命令参数3 （字节9～10） | 无意义，0 | / | 1 |
| 命令参数4 （字节11～12） | 无意义，0 | / | 1 |

对控制指令为跟踪点微修0xB2

| 参数 | 含义 | 范围 | 比例尺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令参数1 （字节5～6） | 跟踪点左右修正量 负值代表跟踪点左移，正值代表跟踪点右移 | -100～+100 | 1 |
| 命令参数2 （字节7～8） | 跟踪点上下修正量 负值代表跟踪点下移，正值代表跟踪点上移 | -100～+100 | 1 |
| 命令参数3 （字节9～10） | 无意义，0 | / | 1 |
| 命令参数4 （字节11～12） | 无意义，0 | / | 1 |

对控制指令为框选目标锁定0xB8

| 参数 | 含义 | 范围 | 比例尺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令参数1 （字节5～6） | 目标在图像中水平方向坐标，图像左上为[0,0] | 0～1920 | 1 |
| 命令参数2 （字节7～8） | 目标在图像中垂直方向坐标，图像左上为[0,0] | 0～1080 | 1 |
| 命令参数3 （字节9～10） | 目标长度 | 0～1920 | 1 |
| 命令参数4 （字节11～12） | 目标宽度 | 0～1080 | 1 |

对控制指令为点选目标锁定0xB7

| 参数 | 含义 | 范围 | 比例尺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令参数1 （字节5～6） | 目标在图像中水平方向坐标，图像左上为[0,0] | 0～1920 | 1 |
| 命令参数2 （字节7～8） | 目标在图像中垂直方向坐标，图像左上为[0,0] | 0～1080 | 1 |
| 命令参数3 （字节9～10） | 无意义，0 | / | 1 |
| 命令参数4 （字节11～12） | 无意义，0 | / | 1 |

对控制指令为指定框架角度0x90

| 参数 | 含义 | 范围 | 比例尺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令参数1 （字节5～6） | 方位框架角，左负右正 | -180～+180 | 100 |
| 命令参数2 （字节7～8） | 俯仰框架角，上正下负 | -180～+180 | 100 |
| 命令参数3 （字节9～10） | 无意义，0 | / | 1 |
| 命令参数4 （字节11～12） | 无意义，0 | / | 1 |

对控制指令为抑制陀螺仪漂移0x92

| 参数 | 含义 | 范围 | 比例尺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令参数1 （字节5～6） | 陀螺方位轴校准增量 | -20～+20 | 1000 |
| 命令参数2 （字节7～8） | 陀螺俯仰轴校准增量 | -20～+20 | 1000 |
| 命令参数3 （字节9～10） | 无意义，0 | / | 1 |
| 命令参数4 （字节11～12） | 无意义，0 | / | 1 |

对控制指令为设置IP地址0x8F

| 参数 | 含义 | 范围 | 比例尺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令参数1 （字节5～6） | 可设置DYTIP地址192.168.X1.X2，X1为DYT网段设置、X2为IP地址设置值；其中X1为字节5，X2为字节7 | 0～255 | 1 |
| 命令参数2 （字节7～8） |  | 0～255 | 1 |
| 命令参数3 （字节9～10） | 无意义，0 | / | 1 |
| 命令参数4 （字节11～12） | 无意义，0 | / | 1 |

对控制指令为地理跟踪0x3A

| 参数 | 含义 | 范围 | 比例尺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令参数1、2 （字节5～8） | 目标纬度 | -90～+90 | 10000000 |
| 命令参数3、4 （字节9～12） | 目标经度 | -180~+180 | 10000000 |
| 预留2 （字节20～21） | 目标高度 | 0~6000 | 10 |

对控制指令为指定框架角度电锁0x14

| 参数 | 含义 | 范围 | 比例尺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令参数1 （字节5～6） | 方位框架角，左负右正 | -180～+180 | 100 |
| 命令参数2 （字节7～8） | 俯仰框架角，上正下负 | -180～+180 | 100 |
| 命令参数3 （字节9～10） | 无意义，0 | / | 1 |
| 命令参数4 （字节11～12） | 无意义，0 | / | 1 |

协议解释

- 对于平台DYT，0xB1指令为移动伺服框架；对于捷联DYT，0xB1指令为移动图像中的十字光标。

- DYT支持通过光标（框架）移动选择跟踪目标、直接指定目标像素位置点选跟踪目标及框选选择跟踪目标三种工作模式；使用光标（框架）移动选择跟踪目标时，先使用光标（框架）移动指令将图像中的十字光标调整到目标位置附近，此时DYT会自动对目标进行预识别，并使用波门标示出目标，当射手确认该目标为拟跟踪目标时，发送“光标锁定”指令使DYT进行目标跟踪状态。使用指定目标像素位置点选跟踪目标时，直接发送“点选锁定”指令并同时给出目标像素位置，DYT直接对指定像素位置的目标进行预识别，根据预识别的目标大小自动进入目标跟踪状态。使用框选选择跟踪目标时，直接发送“框选锁定”指令并同时给出目标中心位置和目标长宽，DYT不进行目标预识别，直接按照给定位置和目标长宽自动进入目标跟踪状态。

- 命令参数1、命令参数2、命令参数3、命令参数4字节为多功能复合用途；具体含义参照3.1.2节所示；

- DYT上电后默认进入电锁状态，此时DYT伺服框架锁定在预设零位，DYT框架无法移动；当发射后，用户发送“电锁解除”指令，DYT解除电锁并进入自稳状态，此时DYT开始响应框架移动指令。

DYT到无人机遥测协议

通信协议

表2 DYT到无人机的通信协议表

| 内容 | 源 | DYT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目标 | 无人机 |  |  |  |  |
|  | 数据速率 | 10ms |  |  |  |  |
|  | 传输速率 | 230400bps |  |  |  |  |
|  | 物理接口 | RS422接口 |  |  |  |  |
| 字节序号 | 信息名称 | 字节数 | 类型 | 范围 | 比例尺 | 备注 |
| 1～2 | 信息头 | 2 | U8 | 0x55AA |  |  |
| 3 | 数据长度 | 1 | U8 | 0x68 |  |  |
| 4 | 自检结果 | 1 | U8 | 0x01：自检正常 0x02：自检故障 0x03：正在自检 |  |  |
| 5 | 工作状态 | 1 | U8 | bit0：跟踪状态 - 目标丢失 - 跟踪有效； bit2：除雾状态 0：除雾关闭状态 1：除雾打开状态 bit4～bit3：跟踪视频源 01- 可见光 10- 红外白热 11- 红外黑热 bit6～ bit5：跟踪算法 - 固定目标 - 十字靶 10- 车辆/无人机 bit7：RTP推流输出状态 0：RTP推流输出关闭状态 1：RTP推流输出打开状态 |  |  |
| 6～7 | 俯仰框架角 | 2 | S16 | -90～+30 | 100 | 传输的值为实际角度乘以比例尺然后取整数 |
| 8～9 | 偏航框架角 | 2 | S16 | -120～+120 | 100 |  |
| 10～11 | 波门位置X （左右） | 2 | S16 | 0～1920 | 1 |  |
| 12～13 | 波门位置Y （上下） | 2 | S16 | 0～1080 | 1 |  |
| 14～15 | 陀螺仪俯仰 角速度 | 2 | S16 | -20°/s～20°/s | 100 |  |
| 16～17 | 陀螺仪偏航 角速度 | 2 | S16 | -20°/s～20°/s | 100 |  |
| 18～19 | 俯仰失调角 | 2 | S16 | -20°～20° | 100 |  |
| 20～21 | 偏航失调角 | 2 | S16 | -20°～20° | 100 |  |
| 22 | 跟踪置信度 | 1 | U8 | 0～25.5 | 10 | 代表DYT跟踪算法对自身跟踪可靠度的评价 |
| 23～24 | 俯仰视线角速度 | 2 | S16 | -20°/s～20°/s | 100 |  |
| 25～26 | 偏航视线角速度 | 2 | S16 | -20°/s～20°/s | 100 |  |
| 27 | 状态及控制指示 | 1 | U8 | bit0：跟踪盲区状态 0：正常 1：进入盲区 bit1：攻击状态 0：未攻击 1：攻击 bit2：转平状态 0：未转平 1：转平 bit4~bit3：陀螺校准状态 00：无效 01：正在校准 10：校准成功 11：校准失败 bit7~bit5：伺服状态 000：归中电锁 001：电锁 010：收藏电锁 011：地理跟踪 100：自稳 101：随动 110：跟踪 | 1 |  |
| 28 | 自主状态 | 1 | U8 | 0：手动 1：自主 | 1 |  |
| 29 | 目标1类型 | 1 | U8 | 0：无 1：主战坦克 2：车辆 3：舰船 4：飞机 5：十字靶 | 1 | 新增目标类型序号 |
| 30 | 目标1置信度 | 1 | U8 | 0.01～1 | 100 |  |
| 31～34 | 目标1经度 | 4 | S32 | [-180度 +180度] | 10000000 | 东经为正 |
| 35～38 | 目标1纬度 | 4 | S32 | [-90度 +90度] | 10000000 | 北纬为正 |
| 39～40 | 目标1高度 | 2 | U16 | [0米 +6000米] | 10 |  |
| 41～52 | 目标2信息 | 12 | / | 同字节29~40定义 | / | / |
| 53～64 | 目标3信息 | 12 | / | 同字节29~40定义 | / | / |
| 65～76 | 目标4信息 | 12 | / | 同字节29~40定义 | / | / |
| 77～88 | 目标5信息 | 12 | / | 同字节29~40定义 | / | / |
| 89～90 | 激光测距距离 | 2 | U16 | 0～3000 | 10 |  |
| 91 | 激光测距 更新标志 | 1 | U8 | bit0：激光更新状态 0：未更新 1：更新 bit5~bit1：目标定位条件状态 bit1：激光测距值状态 0：激光测距值不为0 1：激光测距值为0 bit2：经度值状态 0：经度值不为0 1：经度值为0 bit3：纬度值状态 0：纬度值不为0 1：纬度值为0 bit4：高度值状态 0：高度值不为0 1：高度值为0 bit5：跟踪拉中状态 0：跟踪拉中 1：跟踪未拉中 | 1 |  |
| 92～93 | 飞机俯仰角 | 2 | S16 | -180～180 | 100 | 转发飞机姿态，北天东坐标系 |
| 94～95 | 飞机横滚角 | 2 | S16 | -180～180 | 100 |  |
| 96～97 | 飞机航向角 | 2 | U16 | 0～360 | 100 |  |
| 98～99 | IP地址 | 2 | U8 | DYTIP地址为192.168.X1.X2，X1为网段、X2为IP地址；其中X1对应字节98，X2为字节99 | 1 |  |
| 100～103 | 时标 | 4 | U32 | DYT上电后ms计数值 | 1 | 单位：ms |
| 104 | 校验和 | 1 | U8 | 字节4～103求和取低8位 |  |  |

命令参数含义

无

协议解释

无

DYT到无人机图像协议

视频SEI传输协议

表2 DYT到无人机的SEI信息协议表

| 内容 | 源 | DYT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目标 | 无人机 |  |  |  |  |
|  | 数据速率 | 10ms |  |  |  |  |
|  | 传输速率 | 230400bps |  |  |  |  |
|  | 物理接口 | RS422接口 |  |  |  |  |
| 字节序号 | 信息名称 | 字节数 | 类型 | 范围 | 比例尺 | 备注 |
| 1～2 | 信息头 | 2 | U8 | 0x55AA |  |  |
| 3 | 数据长度 | 1 | U8 | 0x68 |  |  |
| 4 | 自检结果 | 1 | U8 | 0x01：自检正常 0x02：自检故障 0x03：正在自检 |  |  |
| 5 | 工作状态 | 1 | U8 | bit0：跟踪状态 0- 目标丢失 1- 跟踪有效； bit2：除雾状态 0：除雾关闭状态 1：除雾打开状态 bit4～bit3：跟踪视频源 01- 可见光 10- 红外白热 11- 红外黑热 Bit6～ bit5：跟踪算法 - 固定目标 - 十字靶 10- 车辆/无人机 bit7：RTP推流输出状态 0：RTP推流输出关闭状态 1：RTP推流输出打开状态 |  |  |
| 6～7 | 俯仰框架角 | 2 | S16 | -90～+30 | 100 | 传输的值为实际角度乘以比例尺然后取整数 |
| 8～9 | 偏航框架角 | 2 | S16 | -120～+120 | 100 |  |
| 10～11 | 波门位置X （左右） | 2 | S16 | 0～1920 | 1 |  |
| 12～13 | 波门位置Y （上下） | 2 | S16 | 0～1080 | 1 |  |
| 14～15 | 陀螺仪俯仰 角速度 | 2 | S16 | -20°/s～20°/s | 100 |  |
| 16～17 | 陀螺仪偏航 角速度 | 2 | S16 | -20°/s～20°/s | 100 |  |
| 18～19 | 俯仰失调角 | 2 | S16 | -20°～20° | 100 |  |
| 20～21 | 偏航失调角 | 2 | S16 | -20°～20° | 100 |  |
| 22 | 跟踪置信度 | 1 | U8 | 0～25.5 | 10 | 代表DYT跟踪算法对自身跟踪可靠度的评价 |
| 23～24 | 俯仰视线角速度 | 2 | S16 | -20°/s～20°/s | 100 |  |
| 25～26 | 偏航视线角速度 | 2 | S16 | -20°/s～20°/s | 100 |  |
| 27 | 状态及控制指示 | 1 | U8 | bit0：跟踪盲区状态 0：正常 1：进入盲区 bit1：攻击状态 0：未攻击 1：攻击 bit2：转平状态 0：未转平 1：转平 bit4~bit3：陀螺校准状态 00：无效 01：正在校准 10：校准成功 11：校准失败 bit7~bit5：伺服状态 000：归中电锁 001：电锁 010：收藏电锁 011：地理跟踪 100：自稳 101：随动 110：跟踪 | 1 |  |
| 28 | 自主状态 | 1 | U8 | 0：手动 1：自主 | 1 |  |
| 29 | 目标1类型 | 1 | U8 | 0：无 1：主战坦克 2：车辆 3：舰船 4：飞机 5：十字靶 | 1 | 新增目标类型序号 |
| 30 | 目标1置信度 | 1 | U8 | 0.01～1 | 100 |  |
| 31～34 | 目标1经度 | 4 | S32 | [-180度 +180度] | 10000000 | 东经为正 |
| 35～38 | 目标1纬度 | 4 | S32 | [-90度 +90度] | 10000000 | 北纬为正 |
| 39～40 | 目标1高度 | 2 | U16 | [0米 +6000米] | 10 |  |
| 41～52 | 目标2信息 | 12 | / | 同字节29~40定义 | / | / |
| 53～64 | 目标3信息 | 12 | / | 同字节29~40定义 | / | / |
| 65～76 | 目标4信息 | 12 | / | 同字节29~40定义 | / | / |
| 77～88 | 目标5信息 | 12 | / | 同字节29~40定义 | / | / |
| 89～90 | 激光测距距离 | 2 | U16 | 0～3000 | 10 |  |
| 91 | 激光测距 更新标志 | 1 | U8 | bit0：激光更新状态 0：未更新 1：更新 bit5~bit1：目标定位条件状态 bit1：激光测距值状态 0：激光测距值不为0 1：激光测距值为0 bit2：经度值状态 0：经度值不为0 1：经度值为0 bit3：纬度值状态 0：纬度值不为0 1：纬度值为0 bit4：高度值状态 0：高度值不为0 1：高度值为0 bit5：跟踪拉中状态 0：跟踪拉中 1：跟踪未拉中 | 1 |  |
| 92～93 | 飞机俯仰角 | 2 | S16 | -180～180 | 100 | 转发飞机姿态，北天东坐标系 |
| 94～95 | 飞机横滚角 | 2 | S16 | -180～180 | 100 |  |
| 96～97 | 飞机航向角 | 2 | U16 | 0～360 | 100 |  |
| 98～99 | IP地址 | 2 | U8 | DYTIP地址为192.168.X1.X2，X1为网段、X2为IP地址；其中X1对应字节98，X2为字节99 | 1 |  |
| 100～103 | 时标 | 4 | U32 | DYT上电后ms计数值 | 1 | 单位：ms |
| 104 | 校验和 | 1 | U8 | 字节4～103求和取低8位 |  |  |

UDP裸码流传输协议

DYT对外输出视频图像协议如下：

- DYT通过网络端口采用UDP协议向机载数据链发送图像数据，压缩码流不大于2Mbps；

- DYT默认IP地址：192.168.8.2；

- 组播地址：226.0.0.22；

- 组播端口：7001；

- 数据格式：H.264/H.265数据裸流；

- 图像传输分辨率：1920×1080；

RTSP传输协议

DYT也支持通过RTSP获取DYT的视频图像信息：

- RTSP默认拉流地址：rtsp://192.168.8.2:554/H264Stream;

- 数据传输：UDP/TCP；

- 图像传输分辨率：1920×1080；